### II) Ocenění tržním porovnáním

### Ocenění srovnávací metodou

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství).

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti.

​Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze.

Pozemek parc. č. 3298/2, 3298/4 v katastrálním území Výprachtice

| Pozemek v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | K1 - poloha | K2 - velikost | K3 - účel užití | K4 - inženýrské sítě | K5 - další vlastnosti |
| Oceňovaný objekt | Výprachtice, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí | plocha 79 m2 | louka, pastvina | bez sítí | svažitý, slouží jako část louky a pastviny, obhospodařovaný |
| 1 | Dolní Heřmanice, Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí | plocha 1404 m2 | zemědělské využití | bez sítí | obhospodařovaný, jeden celek |
| 2 | Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou | plocha 968 m2 | přírodní zeleň v okolí obce | v dosahu | neudržovaný, svažitý |
| 3 | Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí | plocha 4267 m2 | zemědělské využítí | v dosahu | mírně svažitý, udržovaný |

| č | Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m2 | Koef. redukce na pramen | Cena po redukci na pramen | K1 - poloha | K2 - velikost | K3 - účel užití | K4 - inženýrské sítě | K5 - další vlastnosti | K6 - úvaha odhadce | K1 x. x K6 | Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29,99 Kč | Nepoužit | 29,99 Kč | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.9500 | 31,57 Kč |
| 2 | 46,49 Kč | Nepoužit | 46,49 Kč | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 0.9903 | 46,94 Kč |
| 3 | 51,56 Kč | Nepoužit | 51,56 Kč | 1.20 | 0.92 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.2751 | 40,43 Kč |
| Celkem průměr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,65 Kč |
| Minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,57 Kč |
| Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,94 Kč |
| Směrodatná odchylka - s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 Kč |
| Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,94 Kč |
| Pravděpodobná horní hranice - průměr + s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,36 Kč |
| K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentář k nemovitosti č. 1: Celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) odráží vysokou podobnost vzorku a oceňované nemovitosti.

Komentář k nemovitosti č. 2: Celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) odráží ve výsledku vysokou podobnost vzorku a oceňované nemovitosti.

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek má relativně lepší vlastnosti – zejména lokalita pozemku v blízkosti většího města. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) vyšší než 1.

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též srovnatelné.

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: