Схема 1.

Структура полного условного обозначения подшипников

ПУО

ДУОЛ                          ОУО                   ДУОП

В ОУО отражаются размеры подшипника, его тип и о

Схема 2.

Структура ОУО подшипников с  20  d  495 мм

Нумерация разрядов ОУО

7         6           5         4          3          2           1

Код серии ширин (высот)

Код конструктивной разновидности

Код типа подшипника

Код серии наружных диаметров

Код внутреннего диаметра

Как видно из схемы 2, в структуре ОУО предусмотрено семь разрядов, нумеруемых справа налево (см. цифры в нижней части схемы 2). В каждом разряде может находиться одна цифра (арабская) от 0 до 9. Каждая цифра (или две соседние цифры) является кодом определенных характеристик подшипника. Следует учитывать то, что все нули, стоящие левее самой левой значащей цифры, отбрасываются и в окончательное ОУО подшипника не попадают. Сказанное поясняется на примерах.

Задание № 3.  ПУО подшипника  6-206АК.  Определить ОУО подшипника.

Решение. ОУО подшипника – «206»:

0 0 0 0 2 0 6 – ОУО подшипника (четыре нуля левее цифры 2 отбрасываются).