#### Índices

- i: Tipo de produto acabado (1, 2, ..., x).

- j: Fábrica (1, 2, ..., z).

- t: Período de tempo (1, 2, ..., y).

#### Dados

- cij: Custo de produção do produto i na fábrica j.

- hi Custo de manter estoque do produto i.

- sij: Tempo de setup para mudar a produção para o produto i na fábrica j.

- dit: Demanda do produto i no período t.

- ai: Material necessário para produzir o produto i.

- Mjt: Disponibilidade de material na fábrica j no período t.

- Pjt: Capacidade de produção da fábrica j no período t

#### Variáveis de Decisão

- xijt: Quantidade de produção do produto i na fábrica j no período t.

- Iit: Estoque do produto i no final do período t.

- rit : variável máxima de sobra de produto acabado enviado ao cliente final

- δijt: Variável binária que vale 1 se houver setup para o produto i na fábrica j no período t, e 0 caso contrário.

Função Objetivo:

mint=1yj=1zi=1xcij⋅xijt+hi⋅Iit+sij⋅δijt

Restrições

Atendimento da Demanda:

Iit-1+j=1zxijt-dit≤ Iit+ rit , ∀i,t

onde Ii0​ é o estoque inicial do produto i.

Disponibilidade de Material:

i=1xai⋅xijt≤Mjt, ∀j,t

Capacidade de Produção:

i=1xxijt≤Pjt, ∀j,t

onde Pjt​ é a capacidade de produção da fábrica j no período t.

Relação entre Produção e Setup

xijt≤G⋅δijt, ∀i,j,t

onde G é um número grande o suficiente para garantir que a produção xijt​ só ocorre se houver um setup.

Não Negatividade:

xijt≥0, Iit≥0, δijt∈{0,1}, ∀i,j,t

As duas fórmulas abaixo serão testadas no modelo

custo fixo Fj​ para cada fábrica j

Break Even de Fábrica:

t=1yi=1xpi⋅xijt≥Fj, ∀j

Load Minimo de 50% das fábricas

i=1xxijt≥0.5⋅Pjt, ∀j,t