| Universiteit Antwerpen Faculteit Ontwerpwetenschappen Opleiding conservatie-restauratie Academiejaar 2024-2025 | Opleidingsonderdeel Conservatievaardigheden I Dr. Kristel De Vis Verslag 1 december 024 |
| --- | --- |

Papier – textiel – hout – metaal – thermoplasten – epoxyharsen – acrylaten – anorganische materialen – aardewerk – glas verlijmen Joanna Arens 20231318

Inhoud

1.	Inleiding	4

2.	Module 1: Verlijmingstechnieken papier en textiel	5

2.1.	Oefening 1: Verlijming diverse soorten papier – max 3 blz.	5

2.1.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	5

2.1.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	5

2.1.3.	Behandeling	5

2.1.4.	Evaluatie en conclusie	6

2.2.	Oefening 2: Lijmfilms en steunondergronden – max 3 blz.	7

2.2.1.	Probleemstelling /Doelstelling	7

2.2.2.	Methode	7

2.2.3.	Resultaten en discussie	7

2.2.4.	Evaluatie en conclusie	7

3.	Module 2: Verbindings- en lijmtechnieken op hout en metaal – max 4	8

3.1.	Oefening 1: Verbinding in metaal – max 2 blz.	8

3.1.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	8

3.1.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	8

3.1.3.	Behandeling	8

3.1.4.	Evaluatie en conclusie	8

3.2.	Oefening 2: Verbinding in hout – max 2 blz.	9

3.2.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	9

3.2.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	9

3.2.3.	Behandeling	9

3.2.4.	Evaluatie en conclusie	9

4.	Module 3: BEVA en thermoplasten op picturale lagen (op doek)	10

4.1.	Oefening 1: Schilderij op doek – max 6 blz.	10

4.1.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	10

4.1.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	10

4.1.3.	Behandeling	10

4.1.4.	Evaluatie en conclusie	10

5.	Module 4: Epoxyharsen, acrylaten op anorganische materialen	11

5.1.	Oefening 1: Verlijming / Aanvulling van poreus aardewerk – max 3 blz.	11

5.1.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	11

5.1.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	11

5.1.3.	Behandeling	11

5.1.4.	Evaluatie en conclusie	11

5.2.	Oefening 2: Verlijming / Aanvulling van verglaasde, niet poreuze materialen – max 3 blz.	12

5.2.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	12

5.2.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	12

5.2.3.	Behandeling	13

5.2.4.	Evaluatie en conclusie	13

5.3.	Oefening 3: Verlijming van holglas – max 2 blz.	13

5.3.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	13

5.3.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	13

5.3.3.	Behandeling	13

5.3.4.	Evaluatie en conclusie	14

5.4.	Oefening 4: Verlijming / aanvullen op een historische tegel – max 2 blz.	14

5.4.1.	Probleemstelling /Schadebeeld	14

5.4.2.	Doelstelling en methode / voorstel van behandeling	14

5.4.3.	Behandeling	14

5.4.4.	Evaluatie en conclusie	14

6.	Materiaallijst	15

7.	Bibliografie	16

7.1	Module Verlijmingstechnieken papier & textiel	16

7.2	Module Verbinding- en lijmtechnieken op hout en metaal	16

7.3	Module BEVA en thermoplasten op picturale lagen (op doek)	16

7.4	Module epoxyharsen, acrylaten op anorganische materialen	16

# Inleiding

Deze reeks practica is bedoeld om vaardig te worden in het oplossen van problemen. Niet alleen de techniek om te verstevigen en te repareren worden aangeleerd; ook de technieken om eigen onjuistheden weer recht te trekken, worden aangereikt. Je kan als student aanvoelen in welke reparaties je handig bent en in welke reparaties je minder handig bent.

Bij het verlijmen van papier mochten we kiezen uit drie soorten lijm: tarwezetmeellijm, methylcellulose, hydroxylpropylcellulose…. Die keuze was persoonlijk. Er is geen foute lijmkeuze.  In het voorafgaande practicum hebben we kunnen experimenteren met droogtijd, viscositeit, natheid van de lijm ,… alsook met een scheur met een baard (manueel gescheurd) en een scheur zonder baard (gemaakt door een schaar). Voordelen en nadelen van elke lijm, worden beschreven onder 2.1.2

Bij het verlijmen van textiel en papier op een drager, werden de volgende lijmen gebruikt: lascaux 303, lascaux 498, een mix van 303 en 498, glutex 6. Na 4 uur konden we met alle gelijmde substraten aan de slag. De lijmfilms hadden een langere droogtijd nodig. Voordelen en nadelen van elke lijm, worden beschreven onder  2.2.3 en 2.2.4

In het practicum hout was het belangrijk om ruimte te houden tussen pen en gatverbinding omdat hout hygroscopisch materiaal is.

In het practicum metaal lag de nadruk op het verlijmen.

# Module 1: Verlijmingstechnieken papier en textiel

## Oefening 1: Verlijming diverse soorten papier

## Probleemstelling /Schadebeeld

| 19de eeuws handgeschept PAPIER met tekst – Hout-hout + chemische papierpulp- lompenpapier |  |
| --- | --- |
| Korte beschrijving | 1 scheur in een hoek, waarbij de baard aan verschillende zijden zit: één baard aan de zijde van blz 11 en één baard aan de zijde van blz 12 + 1 snede aan de onderkant van het blad |
| Materiaal/ lijmkeuze | Gebruikte lijm: hydroxyl propyl cellulose: eigenschappen: *wrijft gelijkmatig aan* scheur blijft soepel hanteerbaar * lijm is nat genoeg om uit te strijken*droogt snel |
| Productieproces | Stap 1: baard lijmen aan kant blz 11. 4 min. droogtijd onder gewicht. stap 2: snede onderaan kant 1 met Japans papier dicht lijmen. Lijm op Japans papier aanbrengen. Met pincet op blad leggen. Aanwrijven met penseel. 4 min. droogtijd onder gewicht. stap 3: baard lijmen aan kant blz 12. 4 min. droogtijd onder gewicht. stap 4: snede onderaan kant 2 met Japans papier dicht lijmen. Lijm op Japans papier aanbrengen. Met pincet op blad leggen. Aanwrijven met penseel. Drogen met gewicht op blad. 4 min. droogtijd onder gewicht. Japans papier afsnijden aan de rand van het blad m.b.v een breekmes met scherpe punt. |
| Afmetingen | 83mm - 57 mm - 55 mm |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling | Er werd een extra laagje lijm aangebracht, omdat zowel de baard als het Japans papier loskwamen. |
| WEGENKAART met afbeelding -Hout-hout + chemische papierpulp- glossy papier |  |
| Korte beschrijving | - 1 scheur met baarden aan beide zijden van het papier over de gehele breedte van het blad- 1 scheur met baard bovenaan blad op vouw van de kaart- 1 snede aan onderkant van het blad. |
| Materiaal/ lijmkeuze | Keuze lijm: methylcellulose: eigenschappen: *wrijft gelijkmatig aan* scheur blijft soepel hanteerbaar *een natte lijm *droogt trager dan hydroxyl propyl cellulose |
| Productieproces | stap 1: baard in hoek lijmen (55m- 65mm) 5 min. drogen onder gewicht. stap 2: baard 125 mm lijmen: stap 1 is nog niet volledig droog, zodat we de hoek van de scheur kunnen manipuleren. 5 min. drogen onder gewicht. stap 3 scheur bovenkant papier. Strookje Japans papier aanbrengen op de plooi en 5 min. drogen onder gewicht. Kaart omdraaien en een laagje lijm in de naad van de scheur aanbrengen. 5 min. drogen onder gewicht. stap 4: snede met een strookje Japans papier dicht lijmen aan kant 1 en 5 min. drogen onder gewicht. Proces herhalen aan de achterkant. Snede is langs beide kanten verstevigd. Japans papier afsnijden aan de rand van het blad m.b.v een breekmes met scherpe punt. |
| Afmetingen | - 125 mm -50mm -65 mm - 65mm (snede)- 65mm (naad) |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling | Methylcellulose is iets natter dan proxyl hydroxyl propyl cellulose. Droogtijd is iets langer. Het papier mag niet doorweekt geraken van de lijm, dus matig aanbrengen. Afsnijden Japans papier gaat moeizamer met methylcellulose. Het papier stropt samen als het niet voldoende gedroogd is. De baardscheur bovenaan blad zit op de plooi van de kaart. Hiervoor kies ik de plooizijde te verstevigen, ook al kleeft het Japans papier dan op de kaartzijde. |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

Mijn doel was een zo onzichtbaar mogelijke herstelling toe te passen. Tijdens de oefening had ik gemerkt dat methylcellulose een glans gaf, waardoor ik deze lijm niet gebruikt heb op het handgeschept papier. Tarwezetmeel zorgde ervoor dat letters gingen uitlopen. Daarom koos ik bij het bruine papier voor hydroxylpropylcellulose.

Voor de kaart was het belangrijk dat de baarden af en toe nog eens van elkaar konden genomen worden om de aansluiting van letters te verbeteren. Hydroxylpropylcellulose droogt vrij snel. Hiervoor had ik een nattere lijm nodig, dus ik koos hiervoor methylcellulose. Ik kon evengoed tarwezetmeel lijm gebruikt hebben. Ik heb deze lijm niet gekozen, omdat de structuur dikker is dan die van methylcellulose en dus voor een ophoping/verhoging in de kaart kon zorgen. Ik heb de snede aan beide kanten verstevigd met Japans papier, omdat een kaartenboek gemanipuleerd wordt, dus de scheur kan sneller weer loskomen.

## Behandeling

Gebruik een dunne penseel. De kwast moet lijm bevatten, maar er mogen geen klonters aan hangen. De baarden strijk je aan de juiste kant in. De snede bedek je met Japans papier. Je scheurt een strookje af en je volgt hierbij de loop van de vezels. Als de scheur verkeerd gehecht is, moet je uiteraard meteen weer losmaken. Onder verkeerd verstaan we: een overlapping of een spatie die dicht moet. Leg melinex tussen vloeipapier en drager, zodat het vloeipapier niet vastkleeft aan je papier. Leg een gewicht op je papier. Op die manier droogt je papier vlak.

## Evaluatie en conclusie

Beide documenten werden onderworpen aan een lichttest en geëvalueerd of het nodig was om naden opnieuw los te maken. Ik vond dit niet nodig, omdat ik mijn beoogde doel bereikt had, namelijk een zo min mogelijk zichtbare restauratie.

## Oefening 2: Lijmfilms en steun ondergronden

## Probleemstelling /Doelstelling

Doelstelling van de testbank is het uitzicht van elke lijm,  de kleefkracht van elke lijm en de eigenschappen van elke lijm op papier en textiel uit te testen en de voor- en nadelen van elke lijmsoort te beschrijven. (zie tabellen 2. 2. 3)

## Methode

| 30% lijm – 70 % gedemineraliseerd water afwegen en mengen | Vloeibare lijmen in verdeelbakje gieten | Lijm uitrollen |
| --- | --- | --- |

| Klucel 6 aanbrengen met penseel ( persoonlijke keuze: is minder egaal om uit te strijken) | Klucel 6 reactiveren met ethanol en onder druk laten intrekken in de stof | Lijmfilm mix verwijderen gaat beter van een siliconenmat dan van teflon |
| --- | --- | --- |

## Resultaten en discussie

| Soort lijm | Aanbreng | Uitzicht na 4u | Kleefkracht na 4u | Dikte lijmlaag | kleefkracht na 24 uur | Doorzichtigheid na 24uur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lascaux 303 (30%) gedemineraliseerd water (70%) | Regelmatig met rol | glanzend | Sterk | <0,5mm | Sterk | doorzichtig |
| Lascaux 498 (30%) gedemineraliseerd water (70%) | Regelmatig met rol | mat | Zwak | <0,5mm | Zwak | doorzichtig |
| Mix 303-498 (50%-50%) gedemineraliseerd water (70%) | Regelmatig met rol | mat | Zwak | <0,5mm | Zwak | doorzichtig |
| Klucel 6 | Regelmatig met penseel | Half glanzend | Zeer zwak | <0,5mm | Zeer zwak | doorzichtig |
| Pure lascaux 303 lijmfilm | Regelmatig met rol | Glanzend, strook nog volledig wit | * zeer sterk | <1mm | ** sterk en niet te verwijderen | doorzichtig |
| Pure lascaux 498 lijmfilm | Regelmatig met rol | Glanzend met witte vlekken | * sterk | 1mm | Zwak en gemakkelijk te verwijderen | troebel |
| Mix lascaux 303-498 lijmfilm | regelmatig | Half glanzend met witte vlekken | * sterk | <1mm | Sterk en heel voorzichtig te verwijderen | doorzichtig |

* Niet hanteerbaar na 4 uur. 			** Niet hanteerbaar na 24 uur.

Textiel/ papier op lijmlaag bevestigen. Werken met volgende materialen:

| Glossy papier | fugizijde |
| --- | --- |
| tule | pongezijde |
| krantenpapier | Handgeschept lompenpapier |

| Soort lijm | Hanteerbaarheid papier/ textiel op ingelijmde drager | Soepelheid stof | kleefkracht | Uitzicht na behandeling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lascaux 303 (30%) gedemineraliseerd water (70%) | In één actie aanbrengen: hangt meteen vast | soepel | krachtig | Mat en egaal |
| Lascaux 498 (30%) gedemineraliseerd water (70%) | Herpositioneren is mogelijk | tule en zijde hechten minder dan papier, dus minder soepel | matig | Glanzend en niet egaal |
| Mix 303-498 (50%-50%) gedemineraliseerd 1010water (70%) | Herpositioneren is mogelijk | soepel | matig | Mat en egaal |
| Klucel 6 | Herpositioneren is mogelijk | Tule en zijde hechten minder dan papier, dus minder soepel | Zwak | Mat en niet egaal |

## Evaluatie en conclusie

Een mix heeft de meeste voordelen: je kan herpositioneren , een mix heeft genoeg kleefkracht om zowel textiel als papier egaal te hechten aan de drager en is na het aanstrijken met de strijkbout mat van uitzicht.

# Module 2: Verbindings- en lijmtechnieken op hout en metaal – max 4

## Oefening 1: Verbinding in metaal – max 2 blz.

## Probleemstelling /Schadebeeld

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam | Metalen sleutel |
| Korte beschrijving | Sleutel is dwars op de richting gebroken met twee schuine snijvlakken. Opdracht: sleutel verlijmen met gat-pen verbinding |
| Materiaal | Stalen borstel – Diamantzaag – vijl – bankschroef – waterpas – lat – stift – pons- papiertape – twee component lijm – boor 2mm - boor 2,5mm – boormachine- olie |
| Productieproces | Beide kanten recht af zagen. Oneffenheden weg vijlen. Midden zoeken. Middelpunt ponsen. Beide kanten van de sleutel 1 cm diep boren. Pen afmeten en afknippen. Sleutel aan elkaar passen. Boorgat aanpassen indien nodig. Pen verlijmen. |
| Afmetingen | Diameter ~4mm – midden ~2mm (sleutel is niet exact rond!) |
| Foto’s en/of tekening | Beide kanten recht zetten/zagen met diamantzaag; doorgezaagde vlakken vijlen.; Lichttest met winkelhaak.. Midden aanstippen en ponsen zodat de boor niet wegschiet tijdens het boren van het gat.; Boor positioneren – 1cm diep boren met boor van 2mm diameter. Staafje knippen van 2cm.; Verlijmen: 3 g uit de grote ketel mixen met 1,5 g uit de kleine ketel.. |
| Beschrijving probleemstelling | Eén gat is scheef geboord. Oplossing: de schuin geboorde holte met een boor van 2,5 mm wijder maken. Gevolg: de pen krijgt meer speling, de sleutel kan recht op elkaar gelijmd worden en de ruimte tussen pen en holte wordt opgevuld met lijm. |

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam | Messing staafje |
| Korte beschrijving | Gebroken staafje met oneffen uiteinden. Opdracht: verlijmen staafje met pen-gat verbinding |
| Materiaal | Messing staafje – diamantzaag – messing pen – vijl – bankschroef – waterpas – lat – stift- pons – papiertape – twee component lijm – boor 2mm - boormachine- olie |
| Productieproces | Beide kanten recht af zagen. Oneffenheden weg vijlen. Midden zoeken. Middelpunt ponsen. Beide kanten van de staafjes 1 cm diep boren. pen afmeten en afknippen. Staafje aan elkaar passen. pen aanpassen indien nodig. Lijmen. |
| Afmetingen | Diameter 42 mm. Middelpunt 21mm. Pen 22mm |
| Foto’s en/of tekening | Loodrecht zagen = minder aanpassen achteraf. Recht vijlen.; Gaten centraal boren: 1 cm diep. Pen knippen die de twee vlakken weer laat aansluiten.; Verlijmen: 3 g uit de grote ketel mixen met 1,5 g uit de kleine ketel.. |
| Beschrijving probleemstelling | Eén gat is scheef geboord. Oplossing: de pen schuin af vijlen. Gevolg: de pen is dunner aan één kant, waardoor het staafje recht gezet wordt. De ruimte tussen pen en holte wordt opgevuld met lijm. |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

De doelstelling van deze oefening is een stevige pen- gat verbinding zo recht mogelijk aan elkaar te verlijmen. De lijm mag niet loskomen. De lijm mag het voorwerp niet bevuilen. De snijvlakken moeten aansluiten.

## Behandeling

Gebruikte lijm: epoxylijm (twee componenten). Verhouding 2:1. De lijm goed mixen, zodat de componenten een homogeen mengsel vormen.  Epoxylijm heeft een chemische uitharding. Voordeel: De uitharding lukt ook in een afgesloten ruimte. Nadeel: de verlijming is niet reversibel. Acryllijm wordt niet gebruikt, omdat deze lijm niet uithardt in een gesloten ruimte ook al is deze wel reversibel. Temperatuur is belangrijk bij het verlijmen. Bij een warme temperatuur hardt de lijm sneller uit dan bij een koudere temperatuur. Droogtijd: 16 uur.

## Evaluatie en conclusie

Voor de behandeling:					Na de behandeling:

Voor de behandeling:					Na de behandeling:

Zowel de sleutel als het staafje zijn stevig verlijmd. De breuknaad zit juist tegen elkaar. Er hangen geen lijmresten op de sleutel en het staafje. Zowel bij de sleutel als bij het staafje is de verlijming niet volledig recht. Het staafje rolt en de sleutel kan in een sleutelgat.

## Oefening 2: Verbinding in hout – max 2 blz.

## Probleemstelling /Schadebeeld

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam | Houten hoekprofiel |
| Korte beschrijving | Pen groef verbinding in hoekprofiel verlijmen. Extra versteviging met deuvels. |
| Materiaal | Grenen hout – potlood- lat- bankschroef- Japanse zaag – beitel- houten hamer- houtlijm – |
| Productieproces | Afmeten van de pen-gat verbinding. De te verwijderen delen arceren. Zagen in de bankschroef met een Japanse zaag. Twee delen in elkaar proberen voegen. Indien dit niet meteen lukt? Beitelen tot de pen past. Altijd in kleine beetjes beitelen, zodat het hout niet splijt… Past de pen in het gat? De pen-gat verbinding nat maken en verlijmen. Extra verstevigen met deuvels op de diagonaal van de hoek. Deuvels gelijk met de balkjes afzagen. Oneffenheden weg schaven. |
| Afmetingen | 2 blokken hout: L B D . 2 deuvels van 45 mm lang (na inbrengen inkorten tot 40mm) |
| Foto’s en/of tekening | Zaagwerk: blokken in de werkbank klemmen onder een hoek van 45° en zagen met een Japanse zaag. (trekzaag); PEN – GAT verbinding; Gebruikte lijm: beenderlijm. Belangrijk: eerst de vlakken bevochtigen voor de lijm aangebracht wordt. Het hout zet uit.. Onder spanning drogen.; Gaten boren met een houtboor en deuvels maken. Deuvels ook verlijmen met beenderlijm.. |
| Beschrijving probleemstelling | Pen en gat waren te precies afgezaagd, waardoor er geen ruimte was voor lijm. Rekening houdend met de hygroscopische eigenschappen van hout, moest er ruimte gemaakt worden tussen de pen-gat verbinding m.b.v een beitel. Opgepast: wat je eraf slaat, kan er niet meer terug aan, dus beter 3x een kleine hoeveelheid dan 1x veel weg beitelen. De gat verbinding zat lager dan de pen verbinding. Er moest geschaafd worden om deze gelijk te zetten. De schaaf was bot. Ik heb ze geslepen. Zowel met de wetsteen als met het slijpwiel. |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

De doelstelling van de pen- gat verlijming van twee houten blokken is  het probleem oplossend denken en handelen onder de knie krijgen. Hoe zaag je? Hoe beitel je?Hoe zet je de twee stukken loodrecht in elkaar? Hoe verlijm je? Hoe verstevig je? Hoe schaaf je? Hoe maak je je gereedschap weer scherp? Hoe vul je leemtes op?

## Behandeling

Gebruikte lijm: collageen lijm. Daaronder vallen onder andere vislijm, steurlijm, beenderlijm en huidenlijm. Ik heb verlijmd met beenderlijm. De lijm wordt opgewarmd tot 60° (niet hoger, want dan vallen de eiwitten uit elkaar). Voor het verlijmen moeten alle vlakken die we verlijmen nat gemaakt worden. Zo zet het hout uit en kan de lijm zijn werk doen. De lijm hardt uit door te verdampen. Bij alle lijmen speelt de temperatuur en de vochtigheid een rol. In een vochtig klimaat moet het hout minder bevochtigd worden maar zal de lijm ook minder snel harden. Droogtijd 24u.

## Evaluatie en conclusie

Er is één kleine opening tussen de pen en het gat, maar voor de rest sluiten alle vlakken mooi op elkaar aan. De hoekverbinding staat loodrecht.

Voor de behandeling:					Na de behandeling

# Module 3: BEVA en thermoplasten op picturale lagen (op doek)

## Oefening 1: Schilderij op doek – max 6 blz.

## Probleemstelling /Schadebeeld

Geef aan in woord en beeld/foto welk object je dient te behandelen a.h.v. volgende kernwoorden:

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam |  |
| Korte beschrijving |  |
| Materiaal |  |
| Productieproces |  |
| Afmetingen |  |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling |  |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

Geef aan wat de doelstelling van de behandeling is, welke methode je hanteert (kort) en waarom. Dit mag zowel met tekeningen, foto’s al tekst. Motiveer materiaal- en behandelingskeuze.

## Behandeling

Omschrijf de behandeling.

## Evaluatie en conclusie

Beschrijf het eindproduct, evalueer het resultaat. Voeg foto’s toe na behandeling.

# Module 4: Epoxyharsen, acrylaten op anorganische materialen

## Oefening 1: Verlijming / Aanvulling van poreus aardewerk – max 3 blz.

## Probleemstelling /Schadebeeld

Geef aan in woord en beeld/foto welk object je dient te behandelen a.h.v. volgende kernwoorden:

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam |  |
| Korte beschrijving |  |
| Materiaal |  |
| Productieproces |  |
| Afmetingen |  |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling |  |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

Geef aan wat de doelstelling van de behandeling is en welke methode je hanteert (kort)  Dit mag zowel met tekeningen, foto’s al tekst. Motiveer materiaal- en behandelingskeuze.

## Behandeling

Omschrijf de behandeling.

## Evaluatie en conclusie

Beschrijf het eindproduct, evalueer het resultaat. Voeg foto’s toe na behandeling.

## Oefening 2: Verlijming / Aanvulling van verglaasde, niet poreuze materialen – max 3 blz.

In deze beschrijving neem je zowel de verlijming van vlakglas (plaatje) op als het porseleinen kommetje.  Identificeer apart, geef in de behandeling gelijkenissen en verschillen mee.

## Probleemstelling /Schadebeeld

| Identificatie - VLAKGLAS |  |
| --- | --- |
| Objectnaam |  |
| Korte beschrijving |  |
| Materiaal |  |
| Productieproces |  |
| Afmetingen |  |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling |  |
| Identificatie – PORSELEINEN KOM |  |
| Objectnaam |  |
| Korte beschrijving |  |
| Materiaal |  |
| Productieproces |  |
| Afmetingen |  |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling |  |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

Geef aan wat de doelstelling van de behandeling is en welke methode je hanteert (kort). Dit mag zowel met tekeningen, foto’s al tekst. Motiveer materiaal- en behandelingskeuze.

## Behandeling

Omschrijf de behandeling.

## Evaluatie en conclusie

Beschrijf het eindproduct, evalueer het resultaat. Voeg foto’s toe na behandeling.

## Oefening 3: Verlijming van holglas – max 2 blz.

Zelfstandige oefening! Verwijs naar eerdere technieken in dit document.

## Probleemstelling /Schadebeeld

Geef aan in woord en beeld/foto welk object je dient te behandelen a.h.v. volgende kernwoorden:

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam |  |
| Korte beschrijving |  |
| Materiaal |  |
| Productieproces |  |
| Afmetingen |  |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling |  |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

Geef aan wat de doelstelling van de behandeling is en welke methode je hanteert (kort). Dit mag zowel met tekeningen, foto’s al tekst. Motiveer materiaal- en behandelingskeuze.

## Behandeling

Omschrijf de behandeling – kort en bondig!

## Evaluatie en conclusie

Beschrijf het eindproduct, evalueer het resultaat. Voeg foto’s toe na behandeling.

## Oefening 4: Verlijming / aanvullen op een historische tegel – max 2 blz.

- Zelfstandige oefening! Verwijs naar eerdere technieken in dit document.

## Probleemstelling /Schadebeeld

- Geef aan in woord en beeld/foto welk object je dient te behandelen a.h.v. volgende kernwoorden:

| Identificatie |  |
| --- | --- |
| Objectnaam |  |
| Korte beschrijving |  |
| Materiaal |  |
| Productieproces |  |
| Afmetingen |  |
| Foto’s en/of tekening |  |
| Beschrijving probleemstelling |  |

## Doelstelling en methode / voorstel van behandeling

- Geef aan wat de doelstelling van de behandeling is en welke methode je hanteert (kort). Dit mag zowel met tekeningen, foto’s al tekst. Motiveer materiaal- en behandelingskeuze.

## Behandeling

Omschrijf de behandeling. Kort en bondig!

## Evaluatie en conclusie

Beschrijf het eindproduct, evalueer het resultaat. Voeg foto’s toe na behandeling.

6.	Materiaallijst

| Product | Chemische naam | Leverancier (website) | Kostprijs excl. BTW |
| --- | --- | --- | --- |
| tarwezetmeel |  |  |  |
| methylcellulose |  |  |  |
| Lascaux 303 |  |  |  |
| Collageenlijm |  |  |  |

7.	Bibliografie

## 7.1	Module Verlijmingstechnieken papier & textiel

X

## 7.2	Module Verbinding- en lijmtechnieken op hout en metaal

X

## 7.3	Module BEVA en thermoplasten op picturale lagen (op doek)

X

## 7.4	Module epoxyharsen, acrylaten op anorganische materialen

X